Ausschreibungstext

Hauswasserzähler Zubehör

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Verschraubungen ## Verschraubung für Qn 1,5 m³/h, DN 15 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: Molliné MSV Dimension: DN 15 Anschluss (Rohrseitig): R1/2"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70500 ## Verschraubung für Qn 2,5 m³/h, DN 20 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: Molliné MSV Dimension: DN 20 Anschluss (Rohrseitig): R3/4"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70510 ## Verschraubung für Qn 6 m³/h, DN 25 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: Molliné MSV Dimension: DN 25 Anschluss (Rohrseitig): R1"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70550 ## Verschraubung für Qn 6 m³/h, DN 32 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: Molliné MSV Dimension: DN 32 Anschluss (Rohrseitig): R1¼"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70555 ## Verschraubung für Qn 10 m³/h, DN 40 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: Molliné MSV Dimension: DN 40 Anschluss (Rohrseitig): R1½"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70560 ## Verschraubung für Qn 15 m³/h, DN 50 Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: Molliné MSV Dimension: DN 50 Anschluss (Rohrseitig): R2"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G2½B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 70790 # Wasserzähler-Einbaugarnitur ## Einbaugarnitur für Wasserzähler, DN 20, BL 190 mm Wasserzähler-Einbaugarnitur bestehend aus einem DVGW Freistromventil, einem DVGW KFR-Ventil mit Entleerung und einem Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, tiefenverstellbar 110-145 mm, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 20, BL 190 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80710 ## Einbaugarnitur für Wasserzähler, DN 20, BL 190 mm Wasserzähler-Einbaugarnitur bestehend aus einem DVGW Freistromventil, einem DVGW KFR-Ventil mit Entleerung und einem Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, tiefenverstellbar 110-145 mm, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1" Für Wasserzähler: DN 20, BL 190 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80700 # Wasserzählerbügel Edelstahl ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 20, BL 190 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, tiefenverstellbar 110-145 mm, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 20, BL 190 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 8050E ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 20, BL 190 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, tiefenverstellbar 110-145 mm, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1" Für Wasserzähler: DN 20, BL 190 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 8051E ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 20, BL 190 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, tiefenverstellbar 110-145 mm, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1¼" Für Wasserzähler: DN 20, BL 190 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 8052E # Wasserzählerbügel verzinkt ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 20, BL 105 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 20, BL 105 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: steigend/fallend Artikel-Nr.: 80530 ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 20, BL 105 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1" Für Wasserzähler: DN 20, BL 105 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: steigend/fallend Artikel-Nr.: 80540 ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 20, BL 105 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1¼" Für Wasserzähler: DN 20, BL 105 mm, Qn 2,5 m³/h Einbaulage: steigend/fallend Artikel-Nr.: 80550 ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 25, BL 260 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1" Für Wasserzähler: DN 25, BL 260 mm, Qn 6,0 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80590 ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 25, BL 260 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1¼" Für Wasserzähler: DN 25, BL 260 mm, Qn 6,0 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80610 ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 25, BL 260 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1½" Für Wasserzähler: DN 25, BL 260 mm, Qn 6,0 m³/h Einbaulage: steigend Artikel-Nr.: 80640 ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 25, BL 150 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1" Für Wasserzähler: DN 25, BL 150 mm, Qn 6,0 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80670 ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 25, BL 150 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1¼" Für Wasserzähler: DN 25, BL 150 mm, Qn 6,0 m³/h Einbaulage: steigend Artikel-Nr.: 60680 ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 40, BL 300 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1½" Für Wasserzähler: DN 40, BL 300 mm, Qn 10 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80650 ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 40, BL 300 mm Wasserzählerbügel gelbverzinkt mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R2" Für Wasserzähler: DN 40, BL 300 mm, Qn 10 m³/h Einbaulage: waagerecht Artikel-Nr.: 80660 # Dämmschalen ## Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 105 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, für Steig- und Fallrohr. Typ: Molliné SN20 Artikel-Nr.: 80895 ## Dämmschale für Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 150 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, für Steig- und Fallrohr. Typ: Molliné SN25 Artikel-Nr.: 80896 ## Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, waagerechte Einbaulage. Typ: Molliné WN20 Artikel-Nr.: 80891 ## Dämmschale für Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, waagerechte Einbaulage. Typ: Molliné WN25 Artikel-Nr.: 80892 ## Dämmschale für Qn 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, waagerechte Einbaulage. Typ: Molliné WN40 Artikel-Nr.: 80893 ## Dämmschalen für Schrägsitzventil DN 20 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG. Für Schrägsitzventil: Molliné DN 20 (3/4") Artikel-Nr.: 80328 ## Dämmschalen für Schrägsitzventil DN 25 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG. Für Schrägsitzventil: Molliné DN 25 (1") Artikel-Nr.: 80329 ## Dämmschale für Schrägsitzventil DN 20 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG. Für Schrägsitzventil: Molliné DN 20 (3/4") Artikel-Nr.: 80928 ## Dämmschale für Schrägsitzventil DN 25 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG. Für Schrägsitzventil: Molliné DN 25 (1") Artikel-Nr.: 80929 # Rückflussverhinderer ## Einsteck-Rückflussverhinderer für Qn 2,5 m³/h, DN 20 Einsteck-Rückflussverhinderer mit DVGW-Zulassung zum stecken in den ausgangseitigen Anschluss des Hauswasserzählers. Typ: Molliné ERV Artikel-Nr.: 70586 ## Einsteck-Rückflussverhinderer für Qn 6,0 m³/h, DN 25 Einsteck-Rückflussverhinderer mit DVGW-Zulassung zum stecken in den ausgangseitigen Anschluss des Hauswasserzählers. Typ: Molliné ERV Artikel-Nr.: 70587 # Plombierzubehör ## Klapp-Plombe Klapp-Plombe „Selflock“, Metall, 100 Stück Packung. Typ: Molliné KPlo Artikel-Nr.: 70710 ## Plombendraht 25 cm Plombendraht, Kupfer/Perlon, 100 Stück Packung. Typ: Molliné PlDra Artikel-Nr.: 70720 ## Plombendraht Rolle Plombendraht, Kupfer/Perlon, 100 m Rolle Typ: Molliné PlRo Artikel-Nr.: 70721 ## Plombierzange Plombierzange für Bleiplombe Typ: Molliné PlZa Artikel-Nr.: 70715 ## Bleiplombe Bleiplombe, 100 Stück Packung Typ: Molliné Plbl Artikel-Nr.: 70714 ## Plombierschelle für Qn 1,5 m³/h, DN 15 Plombierschelle 2-teilig, Kunststoff blau, 1 Stück Dimension: DN 15 Sicherung Überwurfmutter: G3/4B Typ: Molliné Plo15 Artikel-Nr.: 70730 ## Plombierschelle für Qn 2,5 m³/h, DN 20 Plombierschelle 2-teilig, Kunststoff blau, 1 Stück Dimension: DN 20 Sicherung Überwurfmutter: G1B Typ: Molliné Plo20 Artikel-Nr.: 70740 ## Plombierschelle für Qn 3,5/6,0 m³/h, DN 25 Plombierschelle 2-teilig, Kunststoff blau, 1 Stück Dimension: DN 25 Sicherung Überwurfmutter: G1¼B Typ: Molliné Plo25 Artikel-Nr.: 70750 ## Plombierschelle für Qn 10 m³/h, DN 40 Plombierschelle 2-teilig, Kunststoff blau, 1 Stück Dimension: DN 40 Sicherung Überwurfmutter: G2B Typ: Molliné Plo40 Artikel-Nr.: 70760 # Probeentnahmeventil ## Probeentnahmeventil DVGW Probeentnahmeventil nach W551 mit DVGW-Zulassung, zur Entnahme von Wasserproben bis max. 90 °C. Anschlussgewinde G1/4B, inklusive Adapter G3/8B, zur Montage an Schrägsitzventilen mit Entleerung, T-Stücken usw. Artikel-Nr.: 80708 ## Probeentnahmeventil Verlängerung Verlängerung 1/4" x 35 mm für Probeentnahmeventil, für isolierte Schrägsitzventile. Artikel-Nr.: 80709 |  |  |