Ausschreibungstext

Montageblock Hydromess® MAX

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Wasserzähler-Montageblock Hydromess® MAX, vorgefertigte Einheit mit Montageschalen, Unterputzventilen, Ventilgriffen und UP-Gehäusen für Kalt- und Warmwasserzähler. Medienberührenden Teile aus Rotguss gemäß DIN 59030-6 und DIN EN 1982, verspannungsfrei, entzinkungsarm und einsetzbar auch bei problematischen Wasserqualitäten oder Zusätzen gemäß Trinkwasserverordnung. Die Einzelkomponenten, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Rotguss-Strang mit UP-Ventil und UP-Gehäuse in einem Stück gegossen, ohne Verbindungsstellen, DVGW zugelassen. Totraumfreie Kolbenventile mit vollem Volumenstrom und geringen Druckverlust. Die Montageeinheit entspricht den verschärften Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Werkstoff gemäß Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Zeitsparende Montage durch vorgefertigte Einheit mit integrierten Befestigungslaschen. Zügig ausrichtbar, universell einsetzbar für Mauerwerk, Trockenbauwand oder Vorwandmontage. Die Wärmedämmung ist besser als die Richtwerte der GEG, Schalldämmung entspricht Armaturengruppe I gemäß DIN EN ISO 3822, Baustoffklasse DIN 4102 B2. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.Molliné.de E-Mail: info@Molliné.de # Zubehör ## Fertigmontageset Standard 40 mm Fertigmontageset bestehend aus Griff, Einsätze kalt+warm, Hülse Baulänge 40 mm und Rosette, verchromt Artikel-Nr.: 68665 ## Fertigmontageset Standard 60 mm Fertigmontageset bestehend aus Griff, Einsätze kalt+warm, Hülse Baulänge 60 mm und Rosette, verchromt Artikel-Nr.: 68663 ## Fertigmontageset Deluxe 40 mm, kalt Fertigmontageset bestehend aus Griff kalt, Hülse Baulänge 40 mm und Rosette, verchromt Artikel-Nr.: 68664 ## Fertigmontageset Deluxe 40 mm, warm Fertigmontageset bestehend aus Griff warm, Hülse Baulänge 40 mm und Rosette, verchromt Artikel-Nr.: 68674 ## Fertigmontageset Deluxe 60 mm, kalt Fertigmontageset bestehend aus Griff kalt, Hülse Baulänge 60 mm und Rosette, verchromt Artikel-Nr.: 68662 ## Fertigmontageset Deluxe 60 mm, warm Fertigmontageset bestehend aus Griff warm, Hülse Baulänge 60 mm und Rosette, verchromt Artikel-Nr.: 68672 ## Verlängerung 40 mm Verlängerung 40 mm Messing verchromt für Fertigmontageset. Baulänge: 40 mm Artikel-Nr.: 68700 ## Verlängerung 60 mm Verlängerung 60 mm Messing verchromt für Fertigmontageset. Baulänge: 60 mm Artikel-Nr.: 68701 # Montageblock Hydromess® MAX RG ## Montageblock Hydromess® MAX, RG, Koax 2" Montageblock DUO für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung. Abmessung (BxHxT): 300 x 245 x 58 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Hydromess MAX Betriebsdruck: max. 16 bar Betriebstemperatur: max. 90 °C Artikel-Nr.: 68870 ## Montageblock Hydromess® MAX, RG, Koax 2" Montageblock MONO für Unterputz Warm- oder Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung. Abmessung (BxHxT): 150 x 245 x 58 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Hydromess MAX Betriebsdruck: max. 16 bar Betriebstemperatur: max. 90 °C Artikel-Nr.: 68871 # Beschreibung Wasserzähler-Montageblock Hydromess® MAX, vorgefertigte Einheit mit Montageschalen, Unterputzventilen, Ventilgriffen und UP-Gehäusen für Kalt- und Warmwasserzähler. Medienberührenden Teile aus Messing. Messing-Strang mit UP-Ventil und UP-Gehäuse in einem Stück gegossen, ohne Verbindungsstellen, DVGW zugelassen. Totraumfreie Kolbenventile mit vollem Volumenstrom und geringen Druckverlust. Die Montageeinheit entspricht den verschärften Anforderungen der Trinkwasserverordnung und DVGW W270. Werkstoff gemäß Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Zeitsparende Montage durch vorgefertigte Einheit mit integrierten Befestigungslaschen. Zügig ausrichtbar, universell einsetzbar für Mauerwerk, Trockenbauwand oder Vorwandmontage. Die Wärmedämmung ist besser als die Richtwerte der GEG, Schalldämmung entspricht Armaturengruppe I gemäß DIN EN ISO 3822, Baustoffklasse DIN 4102 B2. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.Molliné.de Email: info@Molliné.de # Montageblock Hydromess® MAX MS ## Montageblock Hydromess® MAX, MS, Koax 2" Montageblock DUO für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Messing, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung. Abmessung (BxHxT): 300 x 245 x 58 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Hydromess MAX Betriebsdruck: max. 16 bar Betriebstemperatur: max. 90 °C Artikel-Nr.: 68970 ## Montageblock Hydromess® MAX, MS, Koax 2" Montageblock MONO für Unterputz Warm- oder Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Messing, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung. Abmessung (BxHxT): 150 x 245 x 58 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Hydromess MAX Betriebsdruck: max. 16 bar Betriebstemperatur: max. 90 °C Artikel-Nr.: 68971 |  |  |